Talaj fertőtlenítése

1. Átitatással

1 m2 –re 5 liter 10 %-os klórmész oldat készítendő

Törzsoldat készítése:

½ kg klórmész + 2 liter víz = 2,5 liter 20 %-os klórmész oldat

2,5 liter 20 %-os klórmész oldat + 2,5 liter víz = 5 liter 10 %-os klórmész oldat

A klórmészhez az oldáshoz szükséges vízmennyiséget fokozatosan öntjük hozzá, állandó keverés mellett. A klórmész darabkákat keverőeszközzel (pl. fabottal) szét kell dörzsölni. A helyesen elkészített oldatban üledék nem lehet!

A talaj fertőtlenítését úgy kell végrehajtani, hogy a fertőzött talaj felületét 10 cm mélyen 10 %-os klórmész oldattal, vagy 20 %-os mésztejjel átitatjuk, oly módon, hogy a talajt m2 - ként 5 liter fertőtlenítő oldattal belocsoljuk. Ezt követően a talaj felszínét kézi úton ásóval, vagy gépi úton ekével átforgatjuk, majd ezt a fertőtlenítőszeres kezelést megismételjük a már részletezett fertőtlenítőszerek egyikével.

Felületfertőtlenítés

Dodenal Neu 1 %-os oldatával

9,9 liter vízhez 1 dl Dodenal Neu koncentrátumot keverünk.

A spórákkal kontaminálódott felületeket (asztal, bútorok, felszerelési tárgyak, padlófelület) a fertőtlenítőszer 1 %-os oldatával, csak erre a célra használt textíliával, a padlófelületet moppal le kell mosni.

Behatási idő: 4 óra

A takarítóeszközöket használat után eszközfertőtlenítőszer oldatába beáztatva az előírt paraméterek mellett fertőtleníteni kell.

A takarítást csak fertőtlenítés után szabad elvégezni.

Váladékfertőtlenítés

· 5 %-os kloramin

· 5 %-os Na – hipoklorit

· 10 %-os klórmészoldat

1.
a)
Neomagnol tablettából 5 %-os Kloramin -B oldat készítése
9,5 dl víz + 50 db Neomagnol tabletta

b) Neomagnol pulvisból 5 %-os Kloramin –B oldat készítése

9,5 dl vízhez (50 g Neomagnol pulvis)

2 púpozott és 1 csapott evőkanál Neomagnol por

2. Na –hipoklorit 90 –el 5 %-os oldat készítése

9,5 l vízhez 5 dl Na –hipoklorit 90 –et öntünk,

az így elkészített oldattal 1 –2 óra behatási idővel

végezzük a fertőtlenítést.

3. Klórmész 10 %-os oldata

Törzsoldat készítés

½ kg klórmész + 2 liter víz = 2,5 l 20 %-os klórmészoldat

2,5 l 20 %-os klórmészoldat + 2,5 l víz = 5 l 10 %-os klórmészoldat

Behatási idő: 2 óra

Helységgázosítás formaldehiddel

„Vödrös eljárás”

A helységek részeit (szellőzőnyílás, kémény, ajtó- ablaknyílás, falrepedések) ragasztópapír csíkkal elzárjuk.

Szükséges
hőmérséklet

20 oC felett



relatív páratartalom
80 – 90 %

A megfelelő páratartalom érdekében a helyiség padlózatát vízzel alaposan fel kell locsolni, vagy a légtérbe a gázosítás előtt permetezőgéppel, vagy aeroszolképző generátorral meleg (50- 60 oC hőmérsékletű) vizet juttatunk be. A helyiség relatív nedvességtartalmát (hajszál- hygrométer, Assman –féle páratartalom- mérő stb.) ellenőrizni kell.

A formaldehid –gázt ún. „vödrös eljárás” –sal állítjuk elő.

A gázosításra kerülő helyiség minden légköbméterére számítva a következő anyagmennyiségek szükségesek:

25 g formalin/ m3

25 g kálium –permanganát/ m3

15 ml víz/ m3
A felsorolt anyagokat a következő sorrendben kell a vödörbe helyezni:


víz             formalin             kálium –permanganát.

Az anyagok összeöntése után erős bugyborékolás, habzás és hőfejlődés közben formaldehid –gáz és vízgőz keletkezik!

A gázosítást védőruhában, „AX” jelű szűrőbetéttel ellátott gázálarcban, védőkesztyűben, gumikötényben és gumicsizmában kell végezni.

A gázosított helyiségben a formaldehid –gázt 24 óráig kell benntartani.

Közömbösítés

25 % ammóniát tartalmazó Ammonia soluta concentratából 25 g/ lég m3 mennyiséget kell a zárt helyiségbe bepárologtatni úgy, hogy védőfelszerelésbe öltözve bevisszük a közömbösítő szert valamint a párologtatáshoz szükséges edényt. Az ammóniaoldat elpárologtatásához valamilyen hőforrás (rezsó) szükséges.

A helyiség 2 óra múlva használatba vehető.

Helyiségfertőtlenítés formalin –porlasztással, hidegködképzéssel

Gázkoncentráció:
25 g / m3,

behatási idő:

6 – 12 óra

Hőmérséklet:

20 oC felett,
szellőztetési idő:

2 óra.

Végrehajtása: A formalin porlasztását úgy kell végezni, hogy a gázosítandó helyiség minden légköbméterére számított 25 g formalinmennyiséget a készülék folyadéktartályába töltjük. Ezután a készüléket a megfelelő elektromos csatlakozóba illesztjük és a gázosítandó helyiség középpontjában a padlózatra helyezzük úgy, hogy a keletkező aeroszol a helyiséget egyenletesen telítse. Ezt vagy a készülék folyamatos forgatásával, vagy a ventilátor beállításával kell biztosítani.

Közömbösítés

A légtérben lévő formaldehid leggyorsabb és legeredményesebb eltávolítási lehetősége a vegyi közömbösítés ammóniával. A 25 % ammónia tartalmú oldatból (Ammonia soluta concentrata) a felhasznált Formalinnal megegyező (25 g / m3) mennyiséget kell a légtérbe bepárologtatni.

A közömbösítést úgy kell végrehajtani, hogy megfelelő védőfelszerelést alkalmazva a gáztérbe az előre kimért mennyiségű, megfelelő edényzetbe töltött közömbösítőszert be kell vinni, azt valamilyen hőforrásra (gáz- vagy villanyrezsó) helyezzük és melegítve a párologtatást megkezdjük. Ezt követően a helyiséget el kell hagyni.

A közömbösítés 2 óra alatt végbemegy. Ezt követően a helyiség használatba vehető.

Kimutatás

A gáznyomkimutatásnál a Drager –féle készülék alkalmazásakor a 500 ml gázelegyet kell a mérőcsövön átszivatni, tehát a gumiballont 5  x kell összenyomni.

A mérőcsőben xilol tömény kénsav van, melyek a formaldehid hatására színváltozást mutatnak:

színtelen                rózsaszín.        

